| ###### PARD Praha, Na Dionýsce 5 / 1551, 160 00 Praha 6 pracoviště: Veverkova 7/1230 , 170 00 Praha 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce | Zateplení objektu čp.25 na parc.č.263, Bělá pod Bezdězem |  |  |  |  |
| Dokumentace objektů a technických |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro stavební povolení |  |  |  |  |  |
| Část D. |  |  |  |  |  |
| 2017/02 |  | Datum | 06/2017 | Vypracoval | Ing. Jan Budínský |

Část D.1.1.) obj.č.1. Architektonicko-stavební řešení

technická zpráva

- situace					1:500		2A4

- půdorys 1.podz.podlaží  stávající stav					1:100		2A4

- půdorys 1.nadz.podlaží  stávající stav					1:100		2A4

- půdorys 2.nadz.podlaží  stávající stav					1:100		2A4

- půdorys 3.nadz.podlaží  stávající stav					1:100		2A4

- půdorys střechy              stávající stav					1:100		2A4

- řez  1 - 1                         stávající stav					1:100		2A4

- řez  2 – 2                        stávající stav					1:100		2A4

- pohled jihozápadní        stávající stav					1:100		2A4

- pohled jihovýchodní       stávající stav					1:100		2A4

- pohled severovýchodní  stávající stav					1:100		2A4

- pohled severozápadní    stávající stav					1:100		2A4

- půdorys 1.podz.podlaží  navrhovaný stav				1:100		2A4

- půdorys 1.nadz.podlaží  navrhovaný stav				1:100		2A4

- půdorys 2.nadz.podlaží  navrhovaný stav				1:100		2A4

- půdorys 3.nadz.podlaží  navrhovaný stav				1:100		2A4

- půdorys střechy              navrhovaný stav				1:100		2A4

- řez  1 - 1                         navrhovaný stav				1:100		2A4

- řez  2 – 2                        navrhovaný stav				1:100		2A4

- pohled jihozápadní        navrhovaný stav				1:100		2A4

- pohled jihovýchodní      navrhovaný stav				1:100		2A4

- pohled severovýchodní navrhovaný stav				1:100		2A4

- pohled severozápadní   navrhovaný stav				1:100		2A4

- pohled jihovýchodní      zateplení					1:100		2A4

- pohled severovýchodní zateplení					1:100		2A4

- pohled severozápadní   zateplení					1:100		2A4

- půdorys střechy              zateplení					1:100		2A4

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Údaje o stavbě

Název stavby :   	Zateplení objektu čp.25 na parc.č.263,  601 705 Bělá pod Bezdězem

Místo stavby : 			Masarykovo náměstí  25 , 294 21 Bělá pod Bezdězem

Charakter stavby : 		stavební úpravy stávajícího objektu

Stupeň : 		dokumentace pro stavební povolení

Datum : 	  	červen 2017

Údaje o stavebníkovi

stavebník : 		Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí  90 , 294 21    Bělá pod Bezdězem

majitel objektu:		Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí  90 , 294 21    Bělá pod Bezdězem

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Projektant stavby : 	Projektové a realizační družstvo PARD

Na Dionýsce 5/1551, Praha 6 – Dejvice

Kontakt.adresa:		Veverkova 7/1230, Praha 7

IČ	                                     : 00563919

b) Vedoucí projektant	: 	Ing. Jan Budínský tel.: +420 603 253163

osvědčení autorizace:		9619

číslo seznamu ČKAIT:		0003692

c) projektant stav.arch.	             Ing. Jan Budínský

projektant pož.ochrany	 Ing. Jan Budínský

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

- Technická zpráva

Objekt se nachází na Masarykově náměstí v obci Bělá pod Bezdězem, uprostřed zástavby v centru obce.

Pozemek je plochý se dvěma  výškovými úrovněmi   danou úrovní Masarykova náměstí a přístupem zásobovacím z ulicí  Valdštýnské.

Objekt je proveden na 2 obdélníkových půdorysech. Uliční a hlavní část objektu má rozměry 19,52x24,02 m má 3.nadzemní podlaží a je částečně podklepen. Hospodářská část budovy má rozměry 9,96x 13,77m a je jednopodlažní s částečným podsklepením. Obě části budovy jsou propojeny na úrovei 1.nadz.podlaží na úrovni +0,000. Výšková úroveň podlahy 3.nadzemního podlaží je v relativních kótách +8,600 a výšková úroveň hřebene  je + 12,27 m.

Objekt hlavní má plochou střechu se šikmou střechou do Masarykova náměstí , dvorní objekt má plochou střechu

Objekt je realizován v kombinaci železobetonového skeletu s vyzdívaným obvodovým pláštěm.

Provádění akce je navrženo ve dvou etapách :

1.etapa zateplení hlavní budovy

2.etapa zateplení hospodářské budovy

- BOURACÍ PRÁCE.

Při provádění stavebních úprav zateplení objektu Zateplení objektu čp.25 na parc.č.263,  601 705 Bělá pod Bezdězem budou prováděny výkopové práce jako rýhy pro osazení zateplovacího pláště z gradovaného fasádního polystyrenu tl.120 mm na úroveň 500 mm pod terén objektu.

  - VERTIKÁLNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.

Při provádění stavebních úprav akce Zateplení objektu čp.25 na parc.č.263,  601 705 Bělá pod Bezdězem nebudou prováděny žádné práce bourací práce ve vertikálních nosných konstrukcích ani nebudou realizovány žádné nové vertikální nosné konstrukce . Do nosných konstrukcí budou pouze přivrtávány hmoždiny pro kotvení zateplovacího izolantu (polystyren fasádní v tl.120 mm a 20 mm včetně omítky).

- HORIZONTÁLNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.

Při provádění stavebních úprav akce Zateplení objektu čp.25 na parc.č.263,  601 705 Bělá pod Bezdězem nebudou prováděny žádné práce bourací práce v horizontálních nosných konstrukcích ani nebudou realizovány žádné nové horizontální  nosné konstrukce . Do nosných konstrukcí budou pouze přivrtávány hmoždiny pro kotvení zateplovacího izolantu

- VERTIKÁLNÍ NENOSNÉ KONSTRUKCE. (příčky)

Vzhledem k tomu, že se jedná o vnější práce při zateplení, nebude uvnitř objektu prováděn žádný zásah do nenosných vertikálních konstrukcí.

Do nenosných konstrukcí budou pouze přivrtávány hmoždiny pro kotvení zateplovacího izolantu

- HORIZONTÁLNÍ NENOSNÉ KONSTRUKCE (podlahy, podhledy)

Vzhledem k tomu, že se jedná o vnější práce při zateplení, nebude uvnitř objektu prováděn žádný zásah do nenosných horizontálních konstrukcí.

Do nenosných horizontálních konstrukcí budou pouze přivrtávány hmoždiny pro kotvení zateplovacího izolantu

- VÝPLNĚ OTVORŮ.

Bude nově osazen nový poklop výlezu na střechu . jeho realizace bude v 1.etapě. zateplení, jinak v rekonstruovaných prostorách akce Zateplení objektu čp.25 na parc.č.263,  601 705 Bělá pod Bezdězem nedojde k výměně stávajících oken a dveří.

- OMÍTKY A MALBY.

Nově provedená fasáda , která bude provedena na jednotlivých izolantech dle dokumentace , bude provedena dle schváleného barevného řešení . Fasáda bude provedena  v barevném odstínu dle výběru se zrnitostí 1,5mm dle vzorníku Baumit.

Zápis o projednání a návrh barevného řešení bude součástí dokladové části projektové dokumentace..

- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY.

Zámečnické výrobky při stavebních úpravách zateplení pláště objektu jsou úpravy zábradlí v dvorních fasádách, které se musí upravit s ohledem na změny rozměrů lodžií zateplením izolantem odpovídající tloušťky. Nově upravené lodžiové zábradlí  bude natřeno  2-násobným nátěrem emailem v  šedé barvě. Bude nově osazen nový poklop výlezu na střechu . jeho realizace bude v 1.etapě. zateplení.

.

- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY.

Při provádění klempířských prací u zateplení akce Zateplení objektu čp.25 na parc.č.263,  601 705 Bělá pod Bezdězem jsou parapety nových oken provedeny z měděného plechu.

Oplechování atiky objektu bude provedeno na stávající oplechování atiky a bude provedeno dle tl.izolantu 120 mm zateplení střechy a budeprovedeno z měděného plechu. Přesah lemování na izolantu a za atikou bude 30 mm. .

Nové klempířské výrobky na atice budou z měděného plechu.

- NÁTĚRY.

Nátěry fasády budou provedeny ze silikátových barev dle barevného řešení . které bylo projednáno s NPÚ Mladá Boleslav . Nátěr fasády bude monochromatický a bude proveden v barevném odstínu smetanová.

- ZATEPLENÍ OBJEKTU

Zlepšení energetické náročnosti stavby Zateplení objektu čp.25 na parc.č.263,  601 705 Bělá pod Bezdězem spočívá v celkovém zateplení objektu.. Při zateplení bude základní plocha stěn zateplena izolantem tl.120 mm,špalety oken izolantem tl.20 mm. Plochá a šikmá střecha objektu bude ponechána v původním stavu.

Byla zvolena následující technologie:

- okna , která budou v objektu zachována jsou provedena se zasklením dvojsklem Ditherm a dostanou se svými vlastnostmi na hodnotu                         U= 1,2 W/m2 K

- další tepelná úspora bude zajištěna novým provedením zateplení objektu izolantem dle výše popsaného návrhu včetně nově provedené omítkoviny na síť ( Baumit nebo jiný obdobný systém)

- po provedení tepelné izolace izolantem ( polystyren do 12 m výšky do atiky objektu) v příslušné tloušťce bude na izolant provedena omítka se sítí v komplexním provedení dle výrobce zateplovacího systému včetně detailů.

Zateplení střechy bude provedeno následovně:

- v 1.etapě bude provedeno zateplení ploché části střechy do dvora extrudovaným polystyreném tl.200 mm kotveným na ponechané stávající krytině podle skladby S1

- hydroizolační folie PVC 					 2 mm

- geotextilie  						 	 4 mm

- extrudovaný polystyren tl.200 mm včetně kotvení	         200 mm

- stávající střešní ponechaná krytina živičná

- ve 1.etapě bude provedeno zateplení šikmé  části střechy hlavního  objektu extrudovaným polystyreném tl.120 mm kotveným na ponechané železobetonové šikmé konstrukci střechy podle skladby S3

- keramická krytina						20 mm

- vzduchová mezera 						40 mm

- hydroizolační folie PVC 					  2 mm

- extrudovaný polystyren tl.120 mm včetně kotvení	          120 mm

- stávající železobetonová šikmá střešní deska

Bude rozebrána stávající střešní krytina , sejmuta hydroizolační folie , rozebráno latování a ponechány kontralatě.  Kontralatě budou zesíleny na výšku 120 mm a mezi ně bude vložen  extrudovaný polystyren tl.120 mm včetně kotvení.

Bude provedeno nové laťování , nová pokládka střešní krytiny a nově provené oplechování uliční části střechy z měděného plechu

- ve 2.etapě bude bude provedeno zateplení ploché části střechy dvorního objektu extrudovaným polystyreném tl.160 mm kotveným na ponechané stávající krytině podle skladby S2

- hydroizolační folie PVC 					 2 mm

- 2 x geotextilie  						 4 mm

- extrudovaný polystyren tl.200 mm včetně kotvení	         160 mm

- stávající střešní ponechaná krytina živičná

V Praze dne  06/2017                               	                 Ing.Jan Budínský

PARD Praha