- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situační výkresy

- Dokumentace objektu a technických a technologických zařízení

  - Stav.arch.část

  - Stavebně konstrukční řešení

  - Požárně bezpečnostní řešení

  - Technika prostředí staveb

- Doklady

| ###### PARD Praha, Na Dionýsce 5 / 1551, 160 00 Praha 6 pracoviště: Veverkova 7/1230 , 170 00 Praha 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce | Zateplení objektu čp.25 na parc.č.263, Bělá pod Bezdězem |  |  |  |  |
| Průvodní zpráva |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro stavební povolení |  |  |  |  |  |
| Část A. |  |  |  |  |  |
| 2017/02 |  | Datum | 06/2017 | Vypracoval | Ing. Jan Budínský |

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby :   	Zateplení objektu čp.25 na parc.č.263,  601 705 Bělá pod Bezdězem

Místo stavby : 			Masarykovo náměstí  25 , 294 21 Bělá pod Bezdězem

Charakter stavby : 		stavební úpravy stávajícího objektu

Stupeň : 		dokumentace pro stavební povolení

Datum : 	  	červen 2017

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

stavebník : 		Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí  90 , 294 21    Bělá pod Bezdězem

majitel objektu:		Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí  90 , 294 21    Bělá pod Bezdězem

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Projektant stavby : 		Projektové a realizační družstvo PARD

Na Dionýsce 5/1551, Praha 6 – Dejvice

Kontakt.adresa:		Veverkova 7/1230, Praha 7

IČ	                                     : 00563919

b) Vedoucí projektant	: 	Ing. Jan Budínský tel.: +420 603 253163

osvědčení autorizace:		9619

číslo seznamu ČKAIT:		0003692

c) projektant stav.arch.	             Ing. Jan Budínský

projektant pož.ochrany	 Ing. Jan Budínský

A.2 Seznam vstupních podkladů

Objekt se nachází na Masarykově náměstí v obci Bělá pod Bezdězem, uprostřed zástavby v centru obce.

Pozemek je plochý se dvěma  výškovými úrovněmi   danou úrovní Masarykova náměstí a přístupem zásobovacím z ulicí  Valdštýnské.

Objekt je proveden na 2 obdélníkových půdorysech. Uliční a hlavní část objektu má rozměry 19,52x24,02 m má 3.nadzemní podlaží a je částečně podklepen. Hospodářská část budovy má rozměry 9,96x 13,77m a je jednopodlažní s částečným podsklepením. Obě části budovy jsou propojeny na úrovei 1.nadz.podlaží na úrovni +0,000. Výšková úroveň podlahy 3.nadzemního podlaží je v relativních kótách +8,600 a výšková úroveň hřebene  je + 12,27 m.

Objekt hlavní má plochou střechu se šikmou střechou do Masarykova náměstí , dvorní objekt má plochou střechu

Objekt je realizován v kombinaci železobetonového skeletu s vyzdívaným obvodovým pláštěm.

Provádění akce je navrženo ve dvou etapách :

1.etapa zateplení hlavní budovy

2.etapa zateplení hospodářské budovy

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Stavební akce Zateplení objektu na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem bude prováděno na objektu čp,25 Bělá pod Bezdězem

Kanalizační systém objektu zůstává napojen na kanalizační síť obce Bělá pod Bezdězem

Zateplení objektu bude realizováno na pozemku parc č.263 , katastrální území             601 705 Bělá pod Bezdězem Pozemek je plochý.

.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Akce  Zateplení objektu na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem  se nachází v památkově chráněném území (památková zóna)

c) údaje o odtokových poměrech,

Akce  Zateplení objektu na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem  je napojena na městský kanalizační systém

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Akce  Zateplení objektu na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem  je v souladu s územně plánovací dokumentací

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Dokumentace    akce  Zateplení objektu na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem  splňuje požadavky územního plánu a původního rozhodnutí o umístění stavby

.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Při navrhování dokumentace    Akce  Zateplení objektu na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem  byly splněny obecné požadavky na výstavbu.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Objekt   akce  Zateplení objektu na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem  je v souladu s územně plánovací dokumentací

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Při návrhu akce  Zateplení objektu na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem  nebyly požadovány ani poskytnuty žádné výjimky a úlevová řešení,

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Při návrhu  akce  Zateplení objektu na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem  nebyly požadovány žádné související a podmiňující investice

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Akce  Zateplení objektu na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem  je úprava stávající stavby

b) účel užívání stavby,

Objekt čp.25 ,který je předmětem akce  Zateplení objektu na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem  bude sloužit stejně jako dosud kombinovanému užívání stavby a to

- 1.PP a 1.NP obou částí objektu slouží jako prodejní a skladová a administrativní   plocha firmě TESCO a,s,

- 2.NP  a 3.NP hlevní částí objektu slouží jako bztový dům v majetku investora

c) trvalá nebo dočasná stavba,

- jedná se o trvalou stavbu a její úpravy

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),

- nejedná se o památkově chráněný objekt

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Při navrhování dokumentace akce  Zateplení objektu na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem  byly splněny obecné požadavky na výstavbu a požadavky zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),

Při navrhování dokumentace akce akce  Zateplení objektu na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem byly splněny obecné požadavky na výstavbu.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

při zpracování dokumentace akce  Zateplení objektu na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem  nebyly požadovány ani poskytnuty žádné výjimky ani úlevová řešení

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

navrhované stavební úpravy zajistí zlepšení standartu , nemění se využití objektu

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

dokumentace akce  Zateplení objektu na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem  předpokládá nezvýšení odběrů medií a zlepšuje tepelně technické parametry objektu

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

V současné době se předpokládá zahájení v 10/2017 dokončení realizace stavby v 05/2018

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- dotčený prostor tvoří 1 objekt akce  Zateplení objektu na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem

Praha 06/2017						Ing. Jan Budínský

PARD PRAHA

ČKAIT  0009619

Evidenční č. 3592