| ###### PARD Praha, Na Dionýsce 5 / 1551, 160 00 Praha 6 pracoviště: Veverkova 7/1230 , 170 00 Praha 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce | Zateplení objektu čp.25 na parc.č.263, Bělá pod Bezdězem |  |  |  |  |
| Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro změnu užívání stavby |  |  |  |  |  |
| D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  |  |  |
| 2017/02 |  | Datum | 06/2017 | Vypracoval | Ing. Jan Budínský |

Údaje o stavbě

Název stavby :   	Zateplení objektu čp.25 na parc.č.263,  601 705 Bělá pod Bezdězem

Místo stavby : 			Masarykovo náměstí  25 , 294 21 Bělá pod Bezdězem

Charakter stavby : 		stavební úpravy stávajícího objektu

Stupeň : 		dokumentace pro stavební povolení

Datum : 	  	červen 2017

Údaje o stavebníkovi

stavebník : 		Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí  90 , 294 21    Bělá pod Bezdězem

majitel objektu:		Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí  90 , 294 21    Bělá pod Bezdězem

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Projektant stavby : 	Projektové a realizační družstvo PARD

Na Dionýsce 5/1551, Praha 6 – Dejvice

Kontakt.adresa:		Veverkova 7/1230, Praha 7

IČ	                                     : 00563919

b) Vedoucí projektant	: 	Ing. Jan Budínský tel.: +420 603 253163

osvědčení autorizace:		9619

číslo seznamu ČKAIT:		0003692

c) projektant stav.arch.	             Ing. Jan Budínský

projektant pož.ochrany	 Ing. Jan Budínský

- Úvod

Objekt se nachází na Masarykově náměstí v obci Bělá pod Bezdězem, uprostřed zástavby v centru obce.

Pozemek je plochý se dvěma  výškovými úrovněmi   danou úrovní Masarykova náměstí a přístupem zásobovacím z ulicí  Valdštýnské.

Objekt je proveden na 2 obdélníkových půdorysech. Uliční a hlavní část objektu má rozměry 19,52x24,02 m má 3.nadzemní podlaží a je částečně podklepen. Hospodářská část budovy má rozměry 9,96x 13,77m a je jednopodlažní s částečným podsklepením. Obě části budovy jsou propojeny na úrovei 1.nadz.podlaží na úrovni +0,000. Výšková úroveň podlahy 3.nadzemního podlaží je v relativních kótách +8,600 a výšková úroveň hřebene  je + 12,27 m.

Objekt hlavní má plochou střechu se šikmou střechou do Masarykova náměstí , dvorní objekt má plochou střechu

Objekt je realizován v kombinaci železobetonového skeletu s vyzdívaným obvodovým pláštěm.

Provádění akce je navrženo ve dvou etapách :

1.etapa zateplení hlavní budovy

2.etapa zateplení hospodářské budovy

- Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích

Objekt se nachází na Masarykově náměstí v obci Bělá pod Bezdězem, uprostřed zástavby v centru obce..

Pozemek je plochý se dvěma  výškovými úrovněmi   danou úrovní Masarykova náměstí a přístupem zásobovacím z ulicí  Valdštýnské.

Objekt  má plochou a částečně šikmou střechu

Objekt je realizován v kombinaci železobetonového skeletu s vyzdívaným obvodovým pláštěm.

- POŽÁRNÍ ÚSEKY.

Zateplovaný  objekt čp.25 na Masarykově náměstí v obci Bělá pod Bezdězem , se stavebními úpravami nemění ani po stránce dispoziční ,ani po stránce využití. Jednotlivé požární úseky zůstávají zachovány dle původního řešení

- ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI.

Ve směru požárně nebezpečných prostorů nejsou jiné objekty - nejbližší dům je vzdálen 40 m.

- ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH.

Příjezd,přístup a nástupní plocha k objektu je dána přístupovou komunikací na Masarykově náměstí a v ulici Valdštýnská v obci Bělá pod Bezdězem

- POŽADAVKY CIVILNÍ OBRANY.

Žádné požadavky civilní obrany nebyly pro realizaci  uplatněny.

- Závěr :

Posuzovaná  část objektu je  v navrhované podobě  v souladu s požadavky norem požární bezpečnosti staveb.

Praha 06/2017						Ing.Jan Budínský

PARD PRAHA