| ###### PARD Praha, Na Dionýsce 5 / 1551, 160 00 Praha 6 pracoviště: Veverkova 7/1230 , 170 00 Praha 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce | Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem |  |  |  |  |
| Technická zpráva |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro stavební povolení |  |  |  |  |  |
| 2017/17 |  | Datum | 06/2018 | Vypracoval | Ing. Jan Budínský |

Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název stavby :   	Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální                    území Bělá pod Bezdězem

Místo stavby : 			Masarykovo náměstí  25 , 294 21 Bělá pod Bezdězem

Charakter stavby : 		stavební úpravy stávajícího objektu

Stupeň : 		studie

Datum : 	  	únor 2018

Údaje o stavebníkovi

stavebník : 		Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí  90 , 294 21    Bělá pod Bezdězem

majitel objektu:		Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí  90 , 294 21    Bělá pod Bezdězem

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Projektant stavby : 		Projektové a realizační družstvo PARD

Na Dionýsce 5/1551, Praha 6 – Dejvice

Kontakt.adresa:		Veverkova 7/1230, Praha 7

IČ	                                     : 00563919

b) Vedoucí projektant	: 	Ing. Jan Budínský tel.: +420 603 253163

osvědčení autorizace:		9619

číslo seznamu ČKAIT:		0003692

c) projektant stav.arch.	             Ing. Jan Budínský

projektant pož.ochrany	 Ing. Jan Budínský

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

- Technická zpráva

Pozemek parc.č.1119 je plochý , mírně svažitý s klesáním východním směrem.Povrch hřiště je asfaltový a značně poškozený.Předpoklad nosné konstrukce hřiště je štěrkopískový podklad tl. Cca 300 mm hutněný.

- VÝKOPY.

Bude odstraněna plocha stávajícího hriště (asfaltový povrch. Tl.cca 100 mm apo odsranění podkladní vrstvy budou provedeny výkopové práce dle výkr.č.3. 4.. Základní figura výpů bude provedena na úroveň -0,5 m oproti stávajícímu terénu.v celé ploše hřiště. Před zahájením výkopových prací budou demontovány oba basketbalové koše, uskladněny a podončení plochy hřiště budou nově namontovány

- ZÁKLADY

Po provedení výkopu  bude nově provedena podkladová plocha pro hřiště. Do výkopu bude proveden zásyp štěrkopískem se střední zrnitostí v tl.25 cm. Na tuto podkladní vrstvu bude provedena nová nosná konstrukce plochy hřiště z drátkobetonu tl.25 cm.

- HORIZONTÁLNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE

Bude provedeno bednění boků desky hřiště.Do provedeného bednění bude nová nosná konstrukce plochy hřiště z drátkobetonu tl.25 cm.a materiálu betonu B25.

Budou prořezány dilatační spáry ve čtercích cca 6x6 m a vyplněny tmelem.Na takto upravenou plochu bude provedena finální vrstva hřiště dle vybrané alternativy prefabrikovaným sportovním povrchem dvouvrstvým typu TruCourt světle šedé barvy.

- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY.

V severovýchodním rohu bude realizováno oplocení části hřiště (roh hřiště). Zábradlí bude ocelové svařené z Jackl profilů a bude ošetřeno vysokožárovaným pozinkováním.Sloupky zábradlí budou kotveny do vrtaných betonových patek dle výkresu č.8.

Budou opraveny basketbalové koše včetně nátěrů a budou zakotveny do hřiště do nové polohy.

- NÁTĚRY

Budou nově natřeny 2 násobným emailovým nátěrem nosné konstrukce košů a odrazové desky obou košů budou vytmeleny a nově natřeny.

- ZATRAVNĚNÍ

Plocha kolem hřiště bude bude opatřena kvalitní zeminou tlouštký cca 20-30 cm a celá plocha kolem hřiště bude zatravněna

Praha 05/2018 						Ing. Jan Budínský

PARD PRAHA

ČKAIT  0009619

Evidenční č. 3592