- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situační výkresy

- Dokumentace objektu a technických a technologických zařízení

  - Stav.arch.část

  - Stavebně konstrukční řešení

  - Požárně bezpečnostní řešení

  - Technika prostředí staveb

- Doklady

| ###### PARD Praha, Na Dionýsce 5 / 1551, 160 00 Praha 6 pracoviště: Veverkova 7/1230 , 170 00 Praha 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce | Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem |  |  |  |  |
| Průvodní zpráva |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro stavební povolení |  |  |  |  |  |
| Část A. |  |  |  |  |  |
| 2017/17 |  | Datum | 06/2017 | Vypracoval | Ing. Jan Budínský |

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby :   	Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální                    území Bělá pod Bezdězem

Místo stavby : 			Masarykovo náměstí  25 , 294 21 Bělá pod Bezdězem

Charakter stavby : 		stavební úpravy stávajícího objektu

Stupeň : 		dokumentace pro stavební povolení

Datum : 	  	květen 2018

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

stavebník : 		Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí  90 , 294 21    Bělá pod Bezdězem

majitel objektu:		Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí  90 , 294 21    Bělá pod Bezdězem

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Projektant stavby : 		Projektové a realizační družstvo PARD

Na Dionýsce 5/1551, Praha 6 – Dejvice

Kontakt.adresa:		Veverkova 7/1230, Praha 7

IČ	                                     : 00563919

b) Vedoucí projektant	: 	Ing. Jan Budínský tel.: +420 603 253163

osvědčení autorizace:		9619

číslo seznamu ČKAIT:		0003692

c) projektant stav.arch.	             Ing. Jan Budínský

projektant pož.ochrany	 Ing. Jan Budínský

A.2 Seznam vstupních podkladů

Objekt se nachází na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem, uprostřed zástavby v centru obce.

Pozemek je plochý .

Objekt je proveden na obdélníkovém  půdoryse..

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Stavební akce Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem bude prováděno na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem

Kanalizační systém zůstává napojen na kanalizační síť obce Bělá pod Bezdězem

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Akce  Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem se nenachází v památkově chráněném území (památková zóna)

c) údaje o odtokových poměrech,

Akce  Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem je napojena na městský kanalizační systém . Dešťová voda bude odstrańována vsakem na pozemku

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Akce  Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem je v souladu s územně plánovací dokumentací

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Dokumentace    akce   Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem splňuje požadavky územního plánu a původního rozhodnutí o umístění stavby

.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Při navrhování dokumentace    Akce  Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem byly splněny obecné požadavky na výstavbu.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Objekt   akce Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem je v souladu s územně plánovací dokumentací

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Při návrhu akce Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem nebyly požadovány ani poskytnuty žádné výjimky a úlevová řešení,

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Při návrhu  akce  Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem nebyly požadovány žádné související a podmiňující investice

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Akce  Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem je úprava stávající stavby

b) účel užívání stavby,

Objekt, který je předmětem akce  Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem bude sloužit stejně jako dosud  sportovnímu a odpočinkovému využití

c) trvalá nebo dočasná stavba,

- jedná se o trvalou stavbu a její úpravy

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),

- nejedná se o památkově chráněný objekt

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Při navrhování dokumentace akce  Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem byly splněny obecné požadavky na výstavbu a požadavky zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),

Při navrhování dokumentace akce akce  Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem byly splněny obecné požadavky na výstavbu.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

při zpracování dokumentace akce  Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem nebyly požadovány ani poskytnuty žádné výjimky ani úlevová řešení

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

navrhované stavební úpravy zajistí zlepšení standartu , nemění se využití objektu

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

dokumentace akce  Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem vzhledem ke svému charakteru nepředpokládá navýšení odběrů medií

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

V současné době se předpokládá zahájení v roce 2019

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- dotčený prostor tvoří 1 objekt akce  Úprava hřiště na parcele č.1119 katastrální území Bělá pod Bezdězem

Praha 06/2017						Ing. Jan Budínský

PARD PRAHA

ČKAIT  0009619

Evidenční č. 3592