Stavební úpravy za účelem změny užívání části domu čp.25 na provozovnu – Prodejna průmyslového zboží

Masarykovo náměstí 25, Bělá pod Bezdězem

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba:	    	Změna užíváni části domu čp. 25 na provozovnu – Prodejna průmyslového zboží

Účel:	 	služby

Stavebník	 	Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem

Místo stavby	 	Masarykovo nám. 25, Bělá pod Bezdězem

Stavební úřad :    	Bělá pod Bezdězem

Druh stavby:       	Provozovna

Způsob provedení :    Dodavatelsky

Stupeň dokumentace : PD ke změně užívání

OBSAH:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situace stavby

D. Dokladová část

A 	Průvodní zpráva

A.1 	Identifikační údaje

A.I.I Údaje o stavbě

a) název stavby

Stavební úpravy za účelem změny užíváni části domu čp. 25 na provozovnu – Prodejna průmyslového zboží

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Masarykovo nám. 25, Bělá pod Bezdězem stpč 263 , k.ú. Bělá pod Bezdězem

c) předmět projektové dokumentace.

Změna užívání části BD na Prodejna průmyslového zboží

A.l.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
	osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
	sídla (právnická osoba),

PAVEL ŘEZÁČ s.r.o.

Plužná 8

2923, Čistá

IČO 03973778

jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
	evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
	komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
	oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Tomáš Rakouský,

Masarykovo nám. 1142,

Mnichovo Hradiště,

IČO 25755668

jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
	čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
	komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
	činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
	autorizace.

A.2 	Seznam vstupních podkladů

Zaměření na místě, záměr stavebníka

A.3 	Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

Místo stavby	Masarykovo nám. 25, Bělá pod Bezdězem

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů'! (památková rezervace,památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

- stavba se nachází v památkové zóně města

c)	údaje o odtokových poměrech,

stávající, nebudou změněny

d)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

úpravy jsou v souladu s ÚPD . Objekt se nachází v oblasti individuálního bydlení, ve kterém je přípustné provozování služeb. Tato činnost nebyla ani uvedena v nepřípustných způsobech využití. Přímí sousedé byli se záměrem seznámeni

e)	údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací,

-

f)	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

beze změny

g)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

nevyvolány požadavky

h)	seznam výjimek a úlevových řešení,

bez vyjímek

i)	seznam souvisejících a podmiňujících investic,

-

j)	seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí).

Sousední parcely dotčené stavbou:

- č.parc.266

- č.parc.262

- č.parc.2697/2

- č.parc.34/1

A.4 Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby,

jedná se o změnu užívání stávající stavby

b)	účel užívání stavby,

provozovna pro poskytování služeb spojených s prodejem

c)    trvalá nebo dočasná stavba,

jedná se o trvalou stavbu

d)	údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů" (kulturní památka apod.),

bez ochrany

e)	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

navržený stav vychází ze stávajícího stavu. Obslužnost  imobilních osob bude realizována přivoláním pomocí zvonku u vstupu.

f)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů'",

nebyly vyvolány

g)	seznam výjimek a úlevových řešení,

-

h)	navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů I pracovníků apod.),

- zastavěná plocha dotčená změnou je 249/61 m2

- užitná plocha 165,11m2

- na prodeji se bude podílet max 3 zaměstnanci

i)	základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.),

- Dešťová voda bude likvidována stávajícím způsobem, nedojde k navýšení ploch

j)	základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

- jedna etapa

k)	orientační náklady stavby.

700.000,- Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Bez členění

B 	Souhrnná technická zpráva

B.I 	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku,

pozemek leží v zastavěné části Města Bělá pod Bezdězem na Masarykově náměstí

b)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

bez průzkumů

c)	stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

- bez pásem

d)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

poloha mimo Q100

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území,

bez vlivu

f)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

bez požadavku

g)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné I trvalé),

nejsou třeba

h)	územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu),

nebytový prostor  je připojen z přípojek domu čp 25 naNN rozvod, vodovodní řad ,                   kanalizaci a rozvod tepla z centrální kotelny

Parkování v klidu bude zajištěno u domu čp.25

i)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Bez vazeb

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

V rámci stavebních úprav dojde k vestavbě sociálního zařízení  pro personál a prostoru pro úklid

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Změnami nebude dotčen venkovní vzhled domu,

b)	architektonické řešení –

Beze změny

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

stávající

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Imobilní klienti budou mít možnost přivolat obsluhu zvonkem u vstupu. Vnitřek provozovny je bezbariérový

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

standartní

B.2.6 Základní charakteristika objektů

- stavební řešení,

Bourací práce

V rámci bouracích prací dojde odbourání prostupu mezi hlavním prodejním prostorem a chodbou do skladu. Dále dojde k technologickým prostupů skrze obvodovou zeď pro odvětrání úklidu a prostupů pro kanalizaci do podlahy

Svislé konstrukce

Příčky provozovny budou provedeny z tvárnic Ytong 150 na stavební lepidlo.

Povrchové úpravy

Nové konstrukce budou omítnuty tenkovrstvou maltou s perlinkou s vrchní štukovou úpravou. Dále se provedou malby stěn stávajících konstrukcí, obklady stěn WC a provozovně keramickými obkládačkami do výše min 2,0m. ve všech prostorách provozovny bude na podlaze položena keramická dlažba.

Elektroinstalace

V rozváděči na chodbě bude vytvořeno samostatné odběrné místo s měřením. Místo v rozvodně to umožňuje. A odtud bude provedeno napojení bytového rozváděče RD1 odkud budou poté rozvedeny veškeré obvody Z.ásuvkové rozvody se uzpůsobí dispozici prodejny, přívod NN v domě zůstává původní. Bude vytvořeno nové odběrné místo s umístěným měřením na společné chodbě

Osvětlení studia bude provedeno ze stávajících rozvodů. Před kolaudací bude provedena revizní zpáva.

Výpočet osvětlení:

Viz samostatná příloha

Vytápění

Zůstává původní přívod z centrální kotelny. Zdoj je svým výkonem dostatečný, na vstupu do prostoru budou osazeny odečtové kalorimetry. Rozvod vytápění v CU potrubí . tělesa Corado Radik . dimenze uvedeny ve výkresové části

Voda a kanalizace

V místě umyvadla dojde k napojení nového rozvodu studené vody  včetně připojení elektrického zásobníkového ohřívače vody. V místnosti 1,05 bude osazen el. Zásobníkový ohřívač vody , ze kterého bude proveden rozvod TUV k jednotlivým umyvadlům a sprše. Ke kolaudaci bude provedena tlaková zkouška na rozvody a předložen atest na nezávadnost použitých materiálů

Vzduchotechnika

Aktivní přívod vzduch bude zajišťován potrubním přívodem přes chodbu v zázemí. Odtah vzduchu bude zajištěn odsávacím  ventilátorem Vents 100 LDTHL o výkonu 88,3m3/hod , který bude odsávat vzduch z místnosti pro úklid. Objem místnosti úklidu tvoří 7,84m3 vzduchu

b)	konstrukční a materiálové řešení,

- na stavbu jsou použity standartní , dostupné materiály

c)	mechanická odolnost a stabilita. Stavba je navržena podle příslušných norem a předpisů ČSN s použitím technologických předpisů výrobců použitých stavebních materiálů. V projektové dokumentaci bylo použito klasických stavebních prvků bez nutnosti ověření atypických prvků. Průřezy dřevěných nosných prvků konstrukce byly oproti empirickým hodnotám na žádost stavebníka zvětšeny tak, aby nemohlo dojít k zřícení stavby nebo její části, většímu stupni nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce a ani k poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

Úpravami se nebude zasahovat do nosných konstrukcí.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení,

RD je vybaven elektrickým vytápěním, které bude využíváno i nadále

b)	výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz požárně bezpečnostní řešení stavby

- rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

- výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

- zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

- zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

- zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

- zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

- zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty),

- zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení),

- posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

- rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Viz požární zpráva

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

neposuzováno

- energetická náročnost stavby,

neposuzována

c)	posouzení využití alternativních zdrojů energií.

neposuzováno

B.2.IO Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.).

WC bude odvětráváno ventilátorem přes obvodovou zeď spínaným spolu s osvětlením. Větrání provozovny je zajištěno stávajícím, otevíracím oknem

Pro zajištění hygieny bude na WC umístěno umyvadlo s přívodem teplé a studené vody .

B.2.I1 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží,

- ochrana před bludnými proudy,

- ochrana před technickou seizmicitou,

- ochrana před hlukem,

- protipovodňová opatření.

vyhovuje

B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury,

Stávající

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení,

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

- dveřmi

c)	doprava v klidu,

parkování je možné na veřejném parkovišti u provozovny pro veřejnost a personál na pozemku města ppč.34/1

B.S 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy,

bez úprav

b)	použité vegetační prvky,

- žádné

c)	biotechnická opatření.

žádná

B.6 	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

bez vlivu

b)	vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině,

bez vlivu

c)	vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

bez vlivu

d)	návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

bez vlivu

e)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů.

-

B.7 	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

splněno

B.8 	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

elektřina ze stávajícího domovního rozvodu, voda ze stávajícího domovního rozvodu, teplo z centrální kotelny

b)	odvodnění staveniště,

stávající

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

stávající

d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

bez vlivu

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin,

f)	maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

nejsou třeba

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace,

katalog odpadů:

17 01 02 Cihly

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

20 01 13* Rozpouštědla

20 01 39 Plasty

20 03 01 Směsný komunální odpad

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené

20 01 02 Sklo

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

-

i)	ochrana životního prostředí při výstavbě,

-

j)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů",

viz bezpečnostní předpisy dodavatele prací

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

neřešeno
1) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

neřešeno

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

neřešeno

n)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

- Běžné stavební práce- 3 týdny

- Instalace -1 měsíc

- povrchové úpravy- 1 týden

- C 	Situační výkresy

Viz výkresová dokumentace

C.1 Situační výkres širších vztahů

- měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,

- napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

- stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

- vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Celkový situační výkres stavby

- měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5000,

- stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

- hranice pozemků,

- hranice řešeného území,'

- základní výškopis a polohopis, 
t) navržené stavby,

f)	stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± O, 00) a výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb,

- komunikace a zpevněné plochy,

- plochy vegetace.

C.3 Koordinační situace

- měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u 
změny stavby, kteráje kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo 
v památkové zóně v měřítku 1 : 200,

- stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

- hranice pozemků, parcelní čísla,

- hranice řešeného území,

- stávající výškopis a polohopis,

f)	vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 
infrastruktury ,

- stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± O, 00) a výšky

upraveného terénu; maximální výška staveb,

- navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

- řešení vegetace,

- okótované odstupy staveb,

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,

stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace,

památkové zóny apod.,

- maximální zábory (dočasné zábory / trvalé),

- vyznačení geotechnických sond,

- geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,

- odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 
přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární 
vody.

C.4 	Katastrální situační výkres

- měřítko podle použité katastrální mapy,

- zákres navrhované stavby,

- vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.S 	Speciální situační výkresy

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální 
požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo 
souvisejících inženýrských opatření:

- situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace,

- situace vegetace.

D 	Dokumentace objektů

technických

a

technologických zařízení

Stavební úpravy za účelem změny užívání části domu čp.25 na provozovnu – Prodejna průmyslového zboží

Masarykovo náměstí 25, Bělá pod Bezdězem

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba:	    	Změna užíváni části domu čp. 25 na provozovnu – Prodejna průmyslového zboží

Účel:	 	služby

Stavebník	 	Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem

Místo stavby	 	Masarykovo nám. 25, Bělá pod Bezdězem

Stavební úřad :    	Bělá pod Bezdězem

Druh stavby:       	Provozovna

Způsob provedení :    Dodavatelsky

Stupeň dokumentace : PD ke změně užívání

D.I 	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D .1.1 Architektonicko-stavební řešení

- Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 
řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a 
technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem).

Úpravami dojde k vytvoření zázemí o WC personálu a úklidovou místnost

b)	Výkresová část

D.l.2 Stavebně konstrukční řešení

Technická zpráva

- stavební řešení,

Bourací práce

V rámci bouracích prací dojde odbourání prostupu mezi hlavním prodejním prostorem a chodbou do skladu. Dále dojde k technologickým prostupů skrze obvodovou zeď pro odvětrání úklidu a prostupů pro kanalizaci do podlahy

Svislé konstrukce

Příčky provozovny budou provedeny z tvárnic Ytong 150 na stavební lepidlo.

Povrchové úpravy

Nové konstrukce budou omítnuty tenkovrstvou maltou s perlinkou s vrchní štukovou úpravou. Dále se provedou malby stěn stávajících konstrukcí, obklady stěn WC a provozovně keramickými obkládačkami do výše min 2,0m. ve všech prostorách provozovny bude na podlaze položena keramická dlažba.

Elektroinstalace

V rozváděči na chodbě bude vytvořeno samostatné odběrné místo s měřením. Místo v rozvodně to umožňuje. A odtud bude provedeno napojení bytového rozváděče RD1 odkud budou poté rozvedeny veškeré obvody Z.ásuvkové rozvody se uzpůsobí dispozici prodejny, přívod NN v domě zůstává původní. Bude vytvořeno nové odběrné místo s umístěným měřením na společné chodbě

Osvětlení studia bude provedeno ze stávajících rozvodů. Před kolaudací bude provedena revizní zpáva.

Výpočet osvětlení

Viz samostatná příloha

Vytápění

Zůstává původní přívod z centrální kotelny. Zdoj je svým výkonem dostatečný, na vstupu do prostoru budou osazeny odečtové kalorimetry. Rozvod vytápění v CU potrubí . tělesa Corado Radik . dimenze uvedeny ve výkresové části

Voda a kanalizace

V místě umyvadla dojde k napojení nového rozvodu studené vody  včetně připojení elektrického zásobníkového ohřívače vody. V úklidové místnosti bude osazen el. Zásobníkový ohřívač vody , ze kterého bude proveden rozvod TUV k jednotlivým umyvadlům a sprše. Ke kolaudaci bude provedena tlaková zkouška na rozvody a předložen atest na nezávadnost použitých materiálů

Vzduchotechnika

Aktivní přívod vzduch bude zajišťován potrubním přívodem přes chodbu v zázemí. Odtah vzduchu bude zajištěn odsávacím  ventilátorem Vents 100 LDTHL o výkonu 88,3m3/hod , který bude odsávat vzduch z místnosti pro úklid. Objem místnosti úklidu tvoří 7,84m3 vzduchu

D.l.3 Požárně bezpečnostní řešení

- Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich 
objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti 
požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, 
zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně 
požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z 
hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření 
plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových 
cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, 
popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, 
vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní 
zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně 
vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních 
ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými 
hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, 
stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších 
věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení 
technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na 
zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu 
způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro

provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních 
značek a tabulek).

- Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, 
půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu 
s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární 
ochrany).

Viz požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

Pouze architektura

D.2 	Dokumentace technických a technologických zařízení

PD neřeší žádné technologické zařízení

25.7.2023

V Mnichově Hradišti